ECEI&MIR系统自动调焦探讨

记录与朱逸伦师兄关于自动对焦的探讨

地点：Spafford实验室，普林斯顿

时间：5月25日下午，2024

四月秀葽，五月鸣蜩。这天下午和朱逸伦师兄介绍了我的工作进展，在对工作提出建议和下一步计划后，我们聊到了ECEI系统和MIR系统自动调焦的控制方案。 朱逸伦师兄通过必要性分析，硬件限制条件，物理限制条件，基本调节过程等对ECEI系统和MIR 系统自动调焦可行性进行了分析，兹简要记录如下：

ECEI篇:

关于ECEI，接收光路的束腰位置为光学对焦位置。当瑞利长度远大于马克物理观测区间时，此时调节聚焦位置对信号分辨率无显著影响，故变焦无太大意义。当瑞利长度小于物理观测区间时，此时系统调焦对信号的影响则不可不忽略。那么光学对焦位置和电子学频率所在空间位置的关系会如何影响信号呢？

首先，移动光学聚焦位置不会对电子学对焦位置产生影响。假设等离子体背景无MHD不稳定性且等离子体整体环境在光学调节的过程不产生明显变化。此时在光学聚焦位置从失焦位置移动到电子学空间位置过程中，由于收集光路的强度取决于空间接收效率对空间信号强度的加权积分，信号强度几乎不变。因此我们无法在无MHD环境中通过信号强度判断是否对焦正确。因此我们必须考虑存在MHD环境下失焦和对焦对信号的影响。

当电子学频率所在位置存在MHD模式时，假设MHD模式极向空间特征长度为λMHD,接收光路在电子学频率位置的极向空间尺寸为Roptical。当Roptical>λMHD时，由于接收光路的空间平均，接收信号几乎无法检测到信号的变化。因此通过移动光路，使光学束腰位置和电子学空间位置重合，此时获得最小光学半径，即束腰半径Rwaist。当Rwaist<λMHD,所在通道即可看到明显的信号变化。这为调焦提供了可靠的参考依据。

当然，还需要考虑三个时间尺度：电子学响应时间尺度ΔTelectrical，模式存在时间ΔTMHD以及调焦所用时间ΔToptical。只有当ΔTelectrical<ΔToptical<ΔTMHD关系成立的时候才能实现调焦成功（实际上我们忽略了重要的一环，我们无法及时获得ECE信号，还需要等待数据采集，数据上传，数据预处理，程序运行等等之后才能看到ECE信号，这些时间远大于以上所需时间，所以传统的数据处理办法无法提供及时的信号反馈，还得采取别的办法才行。感觉信号的及时反馈才是个大难题）。

MIR篇

Mir系统的对焦相对ECEI更加复杂，首先是其具有两套光路，然后是其不仅存在接收光路束腰位置和截止层对焦问题，同时还有接收光路和照明光路在截止层的匹配问题。包括照明光路的波前曲率和截止层的匹配以及接收光路的入射角和截止层的匹配。但是判断是否匹配正确的依据则较为简单：通过IQ图像即可判断。当全部匹配时所得IQ图曲线展宽最小，不匹配时展宽较大。由于截止层一直存在，因此不需要MHD条件。也许可以通过固定照明光路先调节接收光路，找到一个最优解。然后固定接收光路调节照明光路找到一个最优解，以此完成全局最优解。或许这样可以，除此之外还有什么好方法？又有谁知道呢？

自动调焦

基于以上讨论，如何实现自动调焦呢？首先我们有了调焦好坏的各自判断标准，通过移动透镜朝某一个方向，当远离标准时，则程序执行反方向移动，直至最接近最优解。当然存在局部最优解和全局最优解，这里是局部最优解。

记录于6月6日2024年夜

Academic surge